STM32F103 + USB Type-C + CDC
Краткая памятка

Сводка по железу, настройке CubeMX и типовым проблемам.

# 1. Главное по схеме

Для USB Type-C устройство должно быть UFP: поставь Rd 5.1 кОм на CC1 и CC2 к GND.

D+ подключается к USB_DP, D− к USB_DM микроконтроллера.

Для Full Speed нужен pull-up 1.5 кОм на D+ к 3.3 В.

Желательно поставить 22 Ом последовательно в D+ и D− и ESD-защиту у разъёма.

VBUS от USB желательно завести на плату как признак подключения.

Обязателен общий GND между хостом и устройством.

# 2. Тактирование USB

USB должен получать ровно 48 МГц.

Классическая схема для STM32F103: HSE 8 МГц → PLL x9 → SYSCLK 72 МГц, USB = 72 / 1.5 = 48 МГц.

Без внешнего кварца USB может работать нестабильно или не работать вообще.

# 3. Настройка CubeMX / CubeIDE

В Clock Configuration: HSE = 8 MHz, PLL = x9, SYSCLK = 72 MHz.

Проверь, что CubeMX показывает USB Clock = 48 MHz.

В разделе Connectivity включи USB.

В USB Device middleware выбери класс CDC.

Убедись, что включено прерывание USB_LP_CAN1_RX0_IRQn.

PA11 и PA12 не используй как обычные GPIO — это USB_DM и USB_DP.

# 4. Минимальная инициализация в коде

После генерации проекта вызови инициализацию USB в main():

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

MX_USB_DEVICE_Init();

while (1)

{

}

}

# 5. Передача данных по CDC

Для отправки используется функция CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len).

Если вызывать передачу слишком часто, можно получить USBD_BUSY.

Лучше отправлять через буфер или проверять результат вызова.

# 6. Приём данных от ПК

Приём обычно обрабатывается в CDC_Receive_FS() в файле usbd_cdc_if.c.

После обработки пакета нужно снова вызвать USBD_CDC_SetRxBuffer(...) и USBD_CDC_ReceivePacket(...).

# 7. Самые частые причины, почему CDC не определяется

Нет Rd 5.1 кОм на CC1 и CC2.

Неверный USB clock: не 48 МГц.

Нет внешнего кварца или он работает нестабильно.

Перепутаны D+ и D−.

Pull-up 1.5 кОм подключён не к 3.3 В.

Не включено USB-прерывание.

Плохой или зарядный-only USB-C кабель.

# 8. Минимально рабочая конфигурация

STM32F103 с USB FS.

Кварц 8 МГц.

D+ / D− на PA12 / PA11.

22 Ом в разрыв D+ и D−.

1.5 кОм pull-up на D+ к 3.3 В.

CC1 = 5.1 кОм на GND, CC2 = 5.1 кОм на GND.

USB Device → CDC в CubeMX.

SYSCLK 72 МГц, USB 48 МГц.

# 9. Практический тест

Подключи плату к ПК.

Проверь, появился ли Virtual COM Port / USB CDC в системе.

Открой терминал: PuTTY, Tera Term, RealTerm, screen или minicom.

Сделай тест эха или отправку строки раз в секунду.

# 10. Самая важная мысль

Если у тебя USB Type-C, одних только D+/D− и подтяжки 1.5 кОм на D+ недостаточно. Для корректной работы device обязательно нужны резисторы 5.1 кОм на CC1 и CC2.