USB: что происходит после подключения устройства к хосту

Краткое объяснение на примере USB 2.0 Full Speed / STM32F103 CDC

# 1. Самый первый момент: хост ещё ничего не знает

После физического подключения хост не знает, что это за устройство, какой у него класс и какие endpoint'ы есть.

Сначала он видит только электрическое состояние линий D+ и D−.

Для Full Speed устройство показывает себя подтяжкой 1.5 кОм на D+.

# 2. Определение скорости

Если pull-up стоит на D+, хост понимает, что перед ним Full Speed device.

Если pull-up стоит на D−, это Low Speed.

Для STM32F103 CDC обычно используется Full Speed, то есть подтяжка на D+.

# 3. USB reset

После обнаружения устройства хост делает reset шины.

Во время reset линии удерживаются в состоянии SE0: D+ = 0 и D− = 0.

Устройство должно сбросить своё USB-состояние, перейти в состояние Default и установить адрес 0.

После reset устройство обязано слушать только адрес 0.

# 4. Endpoint 0 — обязательная входная дверь

У любого USB-устройства должен быть Endpoint 0.

Через EP0 хост читает дескрипторы, назначает адрес и выбирает конфигурацию.

Пока enumeration не завершён, весь первичный обмен идёт только через EP0.

# 5. Первый стандартный запрос: GET_DESCRIPTOR

Хост начинает слать control transfer на адрес 0.

Обычно первым запросом читает Device Descriptor.

Часто сначала считываются только первые 8 байт, чтобы узнать bMaxPacketSize0 — размер пакета EP0.

# 6. Из чего состоит control transfer

Setup stage — SETUP-пакет с типом запроса, значением, индексом и длиной.

Data stage — передача данных, если запрос этого требует.

Status stage — короткое подтверждение завершения обмена.

Через такие control transfer строится вся базовая инициализация устройства.

# 7. Хост получает Device Descriptor

Из него хост узнаёт VID, PID, версию USB, число конфигураций и размер EP0.

Для CDC класс может быть описан не на уровне устройства, а на уровне интерфейсов внутри конфигурации.

# 8. Назначение адреса: SET_ADDRESS

Затем хост отправляет запрос SET_ADDRESS.

До этого момента устройство отвечало на адрес 0.

После завершения status stage устройство начинает отвечать уже на новый адрес.

После этого состояние устройства становится Addressed.

# 9. Чтение конфигурации

Дальше хост читает Configuration Descriptor и вложенные в него Interface Descriptor и Endpoint Descriptor.

Из конфигурации хост понимает, сколько интерфейсов у устройства, какие у них классы и какие endpoint'ы нужны.

# 10. Что обычно есть у CDC ACM

Communication Interface — интерфейс управления.

Interrupt IN endpoint — служебные уведомления.

Data Interface — интерфейс передачи данных.

Bulk IN endpoint — передача устройство → хост.

Bulk OUT endpoint — передача хост → устройство.

# 11. Выбор конфигурации: SET_CONFIGURATION

Когда хост прочитал дескрипторы и решил, как работать с устройством, он посылает SET_CONFIGURATION.

После этого устройство переходит в состояние Configured.

Только с этого момента bulk и interrupt endpoint'ы считаются реально активными.

# 12. Что происходит дальше именно у CDC

После SET_CONFIGURATION хост часто посылает class-specific запросы CDC.

Типичные примеры: SET_LINE_CODING, GET_LINE_CODING, SET_CONTROL_LINE_STATE.

Они нужны для совместимости с моделью виртуального COM-порта.

Значение baud rate в CDC часто логическое и не задаёт реальную скорость USB-шины.

# 13. Когда реально начинается обмен данными

Когда устройство уже Configured и хост открыл CDC-порт.

Для данных используются bulk endpoint'ы.

Хост пишет в Bulk OUT, а устройство отвечает через Bulk IN.

# 14. Важный принцип USB: шиной всегда управляет хост

Устройство не захватывает шину само.

Даже когда кажется, что устройство «само отправило данные», по факту хост сначала присылает IN token.

Устройство лишь отвечает, если у него уже есть подготовленные данные.

# 15. Очень грубо о пакетах

Token packet — хост сообщает, что сейчас будет: IN, OUT или SETUP.

Data packet — сами данные.

Handshake packet — подтверждение результата: ACK, NAK или STALL.

Если устройство не готово, оно может ответить NAK.

# 16. Основные состояния устройства

Attached — физически подключено.

Powered — получило питание.

Default — после reset, адрес 0.

Addressed — адрес назначен.

Configured — конфигурация выбрана, устройство готово к основной работе.

Suspended — шина в режиме сна или простоя.

# 17. Как это ощущается на STM32F103

Низкоуровневый USB peripheral и драйвер ловят reset, setup-пакеты и события endpoint'ов.

USB stack решает, что вернуть на GET_DESCRIPTOR, когда применить адрес и как обрабатывать CDC-запросы.

Разработчик чаще всего работает уже с более высокоуровневыми функциями вроде CDC_Receive_FS() и CDC_Transmit_FS().

# 18. Очень короткая последовательность событий

1) Устройство подключили.

2) Хост увидел pull-up и определил скорость.

3) Хост сделал reset.

4) Устройство перешло в Default и слушает адрес 0.

5) Хост запросил дескрипторы через EP0.

6) Хост отправил SET_ADDRESS.

7) Хост прочитал конфигурацию и интерфейсы.

8) Хост отправил SET_CONFIGURATION.

9) Для CDC пошли class-specific запросы.

10) Начался обмен через bulk endpoint'ы.

# 19. Ключевая мысль

Enumeration — это процесс знакомства, регистрации и настройки. Пока он не завершён, устройство не является «полностью готовым» с точки зрения USB.